Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Automatski sustav za hranjenje kućnih ljubimaca

Ugrađeni sustavi

Osijek, 2026.

# Sadržaj

Uvod .......................................................................................................................3

Opis sustava............................................................................................................4

Logika ponašanja sustava.........................................................................................5

Tehničke specifikacije ..............................................................................................6

Hardver................................................................................................................6

Arduino Uno R3...................................................................................................6

OLED zaslon 128x32 ..........................................................................................7

SG90 servo motor...............................................................................................8

Gumbi i buzzer ..................................................................................................9

Softver ............................................................................................................... 10

Arduino IDE...................................................................................................... 10

Korištene biblioteke ......................................................................................... 10

Implementacija ..................................................................................................... 11

Programski kod sustava ...................................................................................... 11

Upotreba OLED zaslona ..................................................................................... 11

Upotreba servo motora ....................................................................................... 13

Debouncing gumba.............................................................................................. 13

Implementacija glavne logike ............................................................................... 15

Povezivanje komponenti .......................................................................................... 16

Literatura .............................................................................................................. 17

# Uvod

U modernom domaćinstvu, briga o kućnim ljubimcima zahtijeva redovito i pravovremno hranjenje, što može biti izazovno za vlasnike s dinamičnim rasporedom. Ovaj projekt nudi rješenje kroz automatizaciju procesa hranjenja pomoću pametnog sustava koji osigurava da ljubimci dobiju hranu u precizno određenim vremenskim intervalima. Sustav omogućuje vlasniku da postavi željeni interval hranjenja, nakon čega uređaj samostalno upravlja procesom doziranja hrane uz vizualne i audio povratne informacije.

# Opis sustava

Glavni dio cijelog sustava je Arduino Uno R3 mikroupravljač s CH340 USB-serijskim pretvaračem koji u realnom vremenu upravlja procesom hranjenja kroz koordinaciju više komponenti. Korisnik putem dva fizička gumba (UP i SET) konfigurira vremenski interval između obroka u satima, minutama i sekundama. OLED zaslon s I2C komunikacijom u realnom vremenu prikazuje trenutne postavke tijekom konfiguracije te preostalo vrijeme do sljedećeg obroka tijekom rada.

Kada dođe vrijeme za hranjenje, Arduino aktivira SG90 servo motor koji mehanički oslobađa odgovarajuću količinu hrane. Piezo buzzer pruža audio feedback tijekom interakcije s korisnikom i signalizira trenutak hranjenja. Svi senzori i aktuatori komuniciraju s mikroupravljačem preko digitalnih pinova, dok OLED zaslon koristi I2C protokol za efikasnu komunikaciju.

# Logika ponašanja sustava

Sustav je isprogramiran kako bi reagirao na korisničke inpute i vremenske intervale. Logika koju sustav prati podijeljena je u dva glavna režima rada:

## Režim konfiguracije

1. Korisnik pritiskom na gumb UP povećava trenutnu vrijednost (sati, minute ili sekunde)

2. Pritiskom na gumb SET prelazi na sljedeći parametar (sat → minuta → sekunda → pokretanje)

3. Buzzer daje kratki zvučni signal pri svakoj interakciji

4. OLED zaslon prikazuje trenutnu vrijednost svih parametara u formatu HH:MM:SS

5. Nakon postavljanja svih parametara, sustav prelazi u režim rada

## Režim rada

1. Sustav odbrojava postavljeni vremenski interval

2. OLED zaslon prikazuje preostalo vrijeme do sljedećeg obroka

3. Po isteku intervala:

- Prikazuje se poruka 'FEEDING' na zaslonu

- Aktivira se buzzer kao zvučna signalizacija

- Servo motor rotira na 60° i otvara mehanizam za doziranje

- Hrana se dozira tijekom 2 sekunde

- Servo motor se vraća na 0° i zatvara mehanizam

- Prikazuje se poruka 'Done!' na zaslonu

4. Interval automatski započinje ispočetka

# Tehničke specifikacije

## Hardver

## Arduino Uno R3 (CH340)

Arduino Uno R3 je razvojna platforma bazirana na ATmega328P mikrokontroleru s CH340 USB-serijskim pretvaračem. Sadrži 14 digitalnih ulazno-izlaznih pinova (od kojih 6 može generirati PWM signale), 6 analognih ulaza, 16 MHz kristalni oscilator, USB konektor, napajanje i ICSP header. Podržava komunikacijske protokole I2C, SPI i UART.

## OLED zaslon 128x32 (SSD1306)

OLED zaslon s rezolucijom 128x32 piksela koristi SSD1306 kontroler i I2C komunikacijski protokol. Zaslon omogućuje prikaz tekstualnih informacija u bijeloj boji na crnoj pozadini. Povezivanje putem I2C protokola zahtijeva samo dvije žice (SDA i SCL), što pojednostavljuje integraciju sa Arduino pločicom. Standardna I2C adresa zaslona je 0x3C.

## SG90 servo motor

SG90 je mali i lagani servo motor često korišten u hobi elektronici, robotici i Arduino projektima. Radi na naponu od 4.8V do 6V i može rotirati u rasponu od 0° do 180°, uz preciznu kontrolu položaja putem PWM signala. Motor prima PWM signal na frekvenciji od 50Hz, gdje širina impulsa određuje željeni kut rotacije.

## Gumbi i piezo buzzer

Sustav koristi dva push-button gumba (UP i SET) za korisničku interakciju. Gumbi su povezani na digitalne pinove 2 i 3 s aktiviranim pull-up otpornicima, što osigurava stabilan signal bez potrebe za vanjskim otpornicima. Piezo buzzer povezan je na pin 8 i služi za audio signalizaciju korisničkih akcija i trenutka hranjenja.

# Softver

## Arduino IDE

Arduino IDE je integrirano razvojno okruženje (IDE) za programiranje Arduino platformi. Podržava C/C++ programski jezik s dodatnim Arduino bibliotekama koje pojednostavljuju rad s hardverom. IDE uključuje editor koda, compiler, uploader i serial monitor za komunikaciju s pločicom.

## Korištene biblioteke

Wire.h - Standardna Arduino biblioteka za I2C komunikaciju. Omogućuje komunikaciju između Arduino pločice i perifernih uređaja koji koriste I2C protokol.

Adafruit_GFX.h - Grafička biblioteka za crtanje osnovnih oblika, teksta i slika na različitim vrstama zaslona. Pruža apstrakciju za crtanje koja radi na različitim display kontrolerima.

Adafruit_SSD1306.h - Specifični upravljač za OLED zaslone bazirane na SSD1306 kontroleru. Nadograđuje funkcionalnosti iz GFX biblioteke s podrškom za I2C komunikaciju.

Servo.h - Standardna Arduino biblioteka za kontrolu servo motora. Omogućuje preciznu kontrolu kuta rotacije servo motora putem PWM signala.

# Implementacija

## Programski kod sustava

Sav programski kod je pisan u Arduino IDE okruženju koje koristi C/C++ programski jezik. Kod je strukturiran u nekoliko funkcionalnih cjelina koje upravljaju različitim aspektima sustava.

## Upotreba OLED zaslona

Definiranje parametara i inicijalizacija zaslona:

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 32
#define OLED_RESET -1
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Inicijalizacija I2C komunikacije
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);

// Inicijalizacija zaslona
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 nije pronađen!"));
    for(;;);
}

Prikaz informacija na zaslonu:

void displaySettingScreen() {
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 0);
    
    if (mode == 0) {
        display.println(F(" Set HOURS"));
    }
    else if (mode == 1) {
        display.println(F(" Set MINUTES"));
    }
    else if (mode == 2) {
        display.println(F(" Set SECONDS"));
    }
    
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 14);
    display.print(formatTime(setHour));
    display.print(F(":"));
    display.print(formatTime(setMin));
    display.print(F(":"));
    display.print(formatTime(setSec));
    
    display.display();
}

## Upotreba servo motora

Inicijalizacija i kontrola servo motora:

Servo myServo;

// Priključi servo motor na pin 9
myServo.attach(9);

// Rotacija servo motora za doziranje hrane
myServo.write(60);  // Otvori mehanizam (60 stupnjeva)
delay(2000);        // Čekaj 2 sekunde
myServo.write(0);   // Zatvori mehanizam (0 stupnjeva)
delay(1000);

// Odvoji servo motor radi smanjenja potrošnje energije
myServo.detach();

## Debouncing gumba

Debouncing je tehnika koja sprječava višestruko registriranje pritiska gumba uzrokovano mehaničkim vibracijama kontakata. Implementacija koristi vremenski filter od 50ms:

bool btnUpPressed = false;
unsigned long lastDebounceUp = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;

void handleSetting() {
    unsigned long currentTime = millis();
    int btnUpState = digitalRead(btnUp);
    
    if (btnUpState == LOW) {
        if (!btnUpPressed && (currentTime - lastDebounceUp > debounceDelay)) {
            btnUpPressed = true;
            lastDebounceUp = currentTime;
            
         // Povećaj vrijednost ovisno o trenutnom modu
            if (mode == 0) {
                setHour = (setHour + 1) % 24;
            }
            else if (mode == 1) {
                setMin = (setMin + 1) % 60;
            }
            else if (mode == 2) {
                setSec = (setSec + 1) % 60;
            }
            
            // Audio feedback
            digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
            delay(50);
            digitalWrite(buzzerPin, LOW);
            
            displaySettingScreen();
        }
    } else {
        btnUpPressed = false;
    }
}

## Implementacija glavne logike sustava

Funkcija doziranja hrane:

void dispenseFood() {
    // Prikaz na zaslonu
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 8);
    display.println(F("FEEDING"));
    display.display();
    
    // Audio signal - početak
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    delay(200);
    
    // Aktivacija servo motora
    myServo.attach(9);
    delay(100);
    
    // Doziranje hrane
    myServo.write(60);
    delay(2000);
    myServo.write(0);
    delay(1000);
    
    myServo.detach();
    
    // Audio signal - završetak
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}

Povezivanje komponenti

Tablica veza između komponenti:

| Komponenta | Arduino Pin | Napomena |
| --- | --- | --- |
| OLED SDA | A4 | I2C Data |
| OLED SCL | A5 | I2C Clock |
| OLED VCC | 5V | Napajanje |
| OLED GND | GND | Uzemljenje |
| Servo Signal | Pin 9 | PWM kontrola |
| Servo VCC | 5V | Napajanje |
| Servo GND | GND | Uzemljenje |
| Gumb UP | Pin 2 | INPUT_PULLUP |
| Gumb SET | Pin 3 | INPUT_PULLUP |
| Buzzer + | Pin 8 | OUTPUT |
| Buzzer - | GND | Uzemljenje |

# Literatura

[1] Arduino Documentation, 'Arduino Uno R3', dostupno na: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

[2] Adafruit Industries, 'Adafruit GFX Graphics Library', dostupno na: https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library

[3] Adafruit Industries, 'Adafruit SSD1306 OLED Library', dostupno na: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306

[4] Arduino Reference, 'Servo Library', dostupno na: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/

[5] Arduino Reference, 'Wire Library (I2C)', dostupno na: https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire

[6] Solomon Systech, 'SSD1306 Datasheet - 128x64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller', 2008.

[7] Arduino Tutorial, 'Debouncing', dostupno na: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Debounce